# TS850 an LT2S

Anleitung:

- Beide Geräte ausschalten.

- Umbau des TS-850 auf Transverterbetrieb – siehe Anleitung.

- Stromversorgung herstellen – Geräte ausgeschaltet lassen!!!

- Kabel Cinch <-> 7.Pol Stecker:
Anschließen an die PTT Buchse des Transverters und der Remotebuchse des TS-850.

- Kabel BNC <-> PL:
Anschließen an die 10-m-OUT (BNC-Buchse) des Transverters und der PL-Buchse des TS-850.

- Kabel BNC <-> Cinch:
Anschließen an die 10-m-IN (BNC-Buchse) des Transverters und der Cinch-Buchse IFOUT1 des TS-850.

- An der Rückseite des TS-850 den Schalter LINEAR AMP auf ON stellen.

- N-Buchse ANTENNA des Transverters mit der PA oder der Antenne verbinden. An der N-Buchse RF OUT wird nichts angeschlossen.

- POWER Regler des TS-850 auf der Frontseite auf kleinste Leistung (nach links auf 0) drehen.

- CAR Regler des TS-850 auf der Frontseite auf kleinste Leistung (nach links auf 0) drehen.

- Leistungsregler auf der Fronseite des Transverters (nachgerüstet) ganz nach links drehen.

- Nochmal alles überprüfen.

- Geräte einschalten.

- Leistungsregler auf der Frontseite des Transverters (nachgerüstet) in Mittelstellung bringen.

- Den CAR Regler des TS-850 langsam nach rechts drehen. Auf dem Anzeigeinstrument des Transverters müsste nun die Leistung zu sehen sein die vom Transverter rausgeht. Das ganze in FM testen.

- Niemals den POWER Regler des TS-850 nach rechts drehen. Immer im Linksanschlag lassen.

- Ausgangsleistung (PEP) des Transverters nicht über 20 Watt bringen.